Leistungsverzeichnis

PIR-Wandpaneel Typ Isopar® Elegant – verdeckte Befestigung

Objektangaben						Anbieter

Projekt:							Lattonedil DE GmbH

Innovativring 24

D-91550 Dinkelsbühl

Bauvorhaben:						Tel. 09851 / 9949-0

Fax. 09851 / 9949-90

www.lattonedil.de

Bauherr:

Ansprechpartner:_____________________________

Entwurf /

Verfasser:

Ausführungszeiten					Vorbemerkungen

Abgabe-Termin am:					-Leistungsverzeichnis gem. Anlage

-die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)

Ausführungstermin:					-einschlägige DIN-Normen

-Baupolizeiliche Bestimmungen

-Unfallverhütungsvorschriften

Angebotssumme

brutto:

Ort, Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel

Ausschreibungstext Wandpaneel Isopar® Elegant                                      Stand Januar 2017

Seite 1

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

- Liefern und Verlegen

einschließlich aller Befestigungsmittel von

Lattonedil PIR-Wandpaneelen Typ Isopar® Elegant (verdeckte Befestigung)

bestehend aus einem Kern aus PIR-Hartschaum WLS 023, ca. 40 kg/m³

Außenseite verzinktes Stahlblech (275g/m²), Dicke 0,60 mm

mit 25 µm Polyesterlackierung nach RAL-Farbtonkarte des Herstellers

Oberfläche wahlweise microliniert oder leicht liniert oder „UNICO-Design COMBI-ripped“

Die Befestigung erfolgt verdeckt.

Innenseite verzinktes Stahlblech (275g/m²), Dicke 0,5 mm

leicht liniert, nach Hersteller RAL-Farbtonprogramm

25 µm Polyesterlackierung

Beide Deckschalen mit abziehbarer Schutzfolie. Paneele mit Längsdichtung im Stoß.

Elementdicken: 60, 80, 100, 120, 150, 170 oder 200 mm

Elemente nach statisch tragender Zulassung Z-10.4-658, CE-Kennzeichnung

Brandschutz B-s2;d0 – Toleranzen nach EN 14509

zertifiziertes Unternehmen UNI EN ISO 9001:2008

- Technische Daten der Elemente

- Elementlängen bis                _____________ mm

- Baubreite                                           1.000        mm

- Elementdicke                         _____________ mm                                         alternativ Kerndicke     _____________ mm

- U-Wert                                    _____________ (m².k)

- Farbe Außenseite                  _____________ RAL

- Farbe Innenseite                   _____________ RAL

- Statische Merkmale

- max. Riegelabstand              _____________  Feld-System = _____________ m

_____________  Feld-System = _____________ m

_____________  Feld-System = _____________ m

- Gebäudehöhe                       _____________  m

- Verlegung / Montage

erfolgt vertikal oder horizontal gegen eine bauseits vorhandene Tragkonstruktion

unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-Normen,

Landesbauordnung, Fachregeln des Handwerks und Sicherheits-

bestimmungen der Berufsgenossenschaft, sowie nach den

Zulassungs- und Verlegerichtlinien des Herstellers.

Befestigungsmittel wie Edelstahlschrauben mit EPDM-Dichtung

gemäß Zulassung und erforderliche Dichtbänder sind

im Verlegepreis einzurechnen. Die Befestigung erfolgt verdeckt.

Ebenso ist für die Montage ein Gerüst im Verlegepreis zu berücksichtigen.

- Menge                                           _____________ m²                                                              _____________   _____________

- Zuschläge

Zuschlag für Unterlängen

Unter 2.000 mm                             _____________ m²                                                              _____________   _____________

Zuschlag für Sonderfarben           _____________ m²                                                               _____________   _____________

- Schnitte anlässlich Montage        _____________ lfm.                                                             _____________   _____________

Ausschreibungstext Wandpaneel Isopar® Elegant                                      Stand Januar 2017

Seite 2

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

Übertrag: ____________

- Inneneckblende aus verz. Stahlblech mit

25 µm Polyesterlackierung einschl. Abdichtungsbänder

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Außeneckblende aus verz. Stahlblech mit

25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Liefern und montieren einer

Attika-Unterkonstruktion aus verz.

Stahlblech mit 25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Liefern und montieren eines Tropfprofiles

als Fassadenfußpunkt aus verz. Stahlblech

mit 25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Liefern und montieren von Tür-/Tor- und

Fensteranschlüssen aus verz. Stahlblech

mit 25 µm Polyesterlackierung

Zuschnitt Türen:

Zuschnitt Tore:

Zuschnitt Fenster:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Bei horizontaler Verlegung von Lattonedil Elegant Wandpaneelen

Montage eines Vertikal-Abdeckprofiles nach Wahl am Elementstirnstoß,

inkl. Mineralwolldämmstreifen und aller weiterer erforderlichen Dichtbänder.

Die Abdeckprofile können auch als sog. „Hutprofile“ in ein- und zweiteiliger

Ausführung sein. Auf Schlagregendichtigkeit und Luftdichtheit ist hier

besonders zu achten.

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Für unvorhergesehene Arbeiten werden

folgende Stundensätze verrechnet:

Meister                   € / Std.       ____________

Geselle                    € / Std.       ____________

Helfer                      € / Std.       ____________

Lehrling                   € / Std.       ____________

Autokran

to.             € / Std.        ____________                                                                                    _____________   _____________

Ausschreibungstext Wandpaneel Isopar® Elegant                                      Stand Januar 2017

Seite 3

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

Übertrag: ____________

Angebotssumme netto:           ___________________________

+ _______ % MwSt.                  ___________________________

Angebotssumme brutto:         ___________________________

Ort, Datum:

Unterschrift / Firmenstempel