Leistungsverzeichnis

PIR-Wandpaneel Typ Isopar®

Objektangaben						Anbieter

Projekt:							Lattonedil DE GmbH

Innovativring 24

D-91550 Dinkelsbühl

Bauvorhaben:						Tel. 09851 / 9949-0

Fax. 09851 / 9949-90

www.lattonedil.de

Bauherr:

Ansprechpartner:_____________________________

Entwurf /

Verfasser:

Ausführungszeiten					Vorbemerkungen

Abgabe-Termin am:					-Leistungsverzeichnis gem. Anlage

-die VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)

Ausführungstermin:					-einschlägige DIN-Normen

-Baupolizeiliche Bestimmungen

-Unfallverhütungsvorschriften

Angebotssumme

brutto:

Ort, Datum:

Unterschrift des Bieters / Firmenstempel

Vorbemerkungen:

- Dem Angebot liegen die einschlägigen DIN-Normen, Landesbauordnungen, Fachregeln des Handwerks, bauaufsichtlichen Zulassungen, Verlegerichtlinien des IFBS und Sicherheitsbestimmungen der Berufsgenossenschaften zugrunde.

- Die An- und Abschlüsse der Sandwichelemente sind nach dem Stand der Technik bzw. Systemskizzen des Dämmelementeherstellers auszuführen, die Durchführbarkeit muss bauseits geprüft werden.

- Anweisungen des Architekten oder der Bauleitung in schriftlicher, mündlicher oder zeichnerischer Form sind zu beachten.

- Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von der örtlichen Situation an der Baustelle zu informieren. Evtl. Einwände sind der Bauleitung vor Arbeitsaufnahme schriftlich anzuzeigen.

- Die Dämmelemente sind auf der Baustelle sorgfältig zu transportieren, zu lagern und gegen Feuchtigkeitseinwirkungen und Beschädigungen zu schützen.

- Alle zur Verwendung kommenden Stoffe müssen der Ausschreibung und den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.

- Sämtliche Maurerarbeiten sollten abgeschlossen sein.

- Die Montage muss nach den einschlägigen Bauregeln und DIN Vorschriften erfolgen.

Die Befestigungen erfolgen nach statischen Erfordernissen.

Für die Befestigung gegen Windsogkräfte muss der Nachweis vom Statiker erbracht werden, dies gilt sowohl für die Unterkonstruktion, sowie die Befestigung der Sandwichelemente.

Windverband nach statischen Erfordernissen beachten.

- Verschnitt ist in die Einheitspreise der einzelnen Positionen einzurechnen.

Ausschreibungstext Wandpaneel Isopar®                                                             Stand Januar 2017

Seite 1

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

- Liefern und Verlegen

einschließlich aller Befestigungsmittel von

Lattonedil PIR-Wandpaneelen Typ Isopar® Standard 1.000 mm

bestehend aus einem Kern aus PIR-Hartschaum WLS 023,

Außenseite verzinktes Stahlblech (275g/m²), Dicke 0,6 mm

mit 25 µm Polyesterlackierung nach RAL-Farbtonkarte des Herstellers

Oberfläche wahlweise leicht liniert, glatt oder „UNICO-Design COMBI-ripped“

Innenseite verzinktes Stahlblech (275g/m²), Dicke 0,5 mm

leicht liniert, nach Hersteller RAL-Farbtonprogramm

25 µm Polyesterlackierung

alternativ Innenseite als Aufpreis in 0,6 mm verz. Stahlblech

mit 25 µm Polyesterlackierung, statisch tragende Zulassung Z-10.4-658, CE-Kennzeichnung

Beide Deckschalen mit abziehbarer Schutzfolie

Brandschutz B-s2;d0 – Toleranzen nach EN 14509

- Technische Daten der Elemente

- Elementlängen bis                          22.000        mm

- Baubreite                                           1.000         mm Isopar Standard

- Elementdicke                         _____________ mm

- U-Wert                                    _____________ (m².k)

- Farbe Außenseite                  _____________ RAL

- Farbe Innenseite                   _____________ RAL

- Statische Merkmale

- Max. Riegelabstand              _____________  Feld-System = _____________ m

_____________  Feld-System = _____________ m

_____________  Feld-System = _____________ m

- Gebäudehöhe                       _____________  m

- Verlegung / Montage

erfolgt unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-Normen,

Landesbauordnung, Fachregeln des Handwerks und Sicherheits-

bestimmungen der Berufsgenossenschaft, sowie nach den

Zulassungs- und Verlegerichtlinien des Herstellers.

Befestigungsmittel wie Edelstahlschrauben mit EPDM-Dichtung

gemäß Zulassung und erforderliche Dichtbänder sind

im Verlegepreis einzurechnen.

Ebenso ist für die Montage ein Gerüst im Verlegepreis zu berücksichtigen.

- Menge                                            _____________ m²                                                             _____________   _____________

- Zuschläge

Zuschlag für Unterlängen

Unter 2.000 mm                             _____________ m²                                                             _____________   _____________

Zuschlag für Sonderfarben           _____________ m²                                                              _____________   _____________

- Schnitte anlässlich Montage         _____________ lfm.                                                             _____________   _____________

Ausschreibungstext Wandpaneel Isopar®                                                             Stand Januar 2017

Seite 2

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

- Kantteile                                                                                                                                           Übertrag: ____________

Alle Kantteile sind mit 25µm Polyesterlackierung

beschichtet und aus 0,75 mm verz. Stahlblech mit Schutzfolie

- Inneneckblende aus verz. Stahlblech mit

25 µm Polyesterlackierung einschl. Abdichtungsbänder

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Außeneckblende aus verz. Stahlblech mit

25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Liefern und montieren einer

Attika-Unterkonstruktion aus verz.

Stahlblech mit 25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Liefern und montieren eines Tropfprofiles

als Fassadenfußpunkt aus verz. Stahlblech

mit 25µm Polyesterlackierung

Zuschnitt:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Liefern und montieren von Tür-/Tor- und

Fensteranschlüssen aus verz. Stahlblech

mit 25 µm Polyesterlackierung

Zuschnitt Türen:

Zuschnitt Tore:

Zuschnitt Fenster:

____________ lfm.                                                                           _____________   _____________

- Für unvorhergesehene Arbeiten werden

folgende Stundensätze verrechnet:

Meister                   € / Std.       ____________

Geselle                    € / Std.       ____________

Helfer                      € / Std.       ____________

Lehrling                   € / Std.       ____________

Autokran

to.             € / Std.        ____________                                                                                    _____________   _____________

Ausschreibungstext Wandpaneel Isopar®                                                             Stand Januar 2017

Seite 3

| Position Beschreibung | E-Preis | Gesamt-Preis |
| --- | --- | --- |

Übertrag: ____________

Angebotssumme netto:           ___________________________

+ _______ % MwSt.                  ___________________________

Angebotssumme brutto:         ___________________________

Ort, Datum:

Unterschrift / Firmenstempel